STABILISATION - CMG

CONTENU : Mis à jour en août 2000 PROBLEME Schéma Saturation Désaturation SOLUTION

NB 1: Le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de Poinsot, pour revoir les définitions et conventions d'écriture utilisées dans cette page.

- NB 2 : Gyro sera l'abréviation de gyroscope.

NB 3 : Cet exposé est présenté comme une application du moment cinétique, sous forme de problème, que le lecteur peut s'exercer à résoudre, s'il le souhaite

- CMG signifie Command Moment Gyro.

Le système de contrôle par CMG repose comme celui des roues sur le principe d'échange de moment cinétique entre un système interne commandé et le satellite soumis à des perturbations.

L'étude permet un calcul explicite du phénomène de saturation des roues et propose un calcul réaliste de période de désaturation.

- PROBLEME

- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

1°) SCHEMA :

Le système est composé de 6 gyros identiques, uni-axes, de moment d'inertie axial I, animés d'une vitesse angulaire . Ils sont répartis en 3 groupes de 2 gyros. Par commodité, le dessin ne montre complètement, que le montage du couple des gyros S5 et S6 et uniquement dans la configuration canonique. Ce couple contrôle notamment le premier axe i.

Les 2 gyros S5 et S6 sont montés en contre rotation, c'est à dire qu'ils tournent à la même vitesse angulaire  mais en sens contraire l'un de l'autre. S5 autour de U5 et S6 autour de U6 .

Commande : Un moteur de commande fixé sur le corps du satellite, peut exercer un couple Cm d'axe i (resp j, k ) sur une armature qui porte les deux gyros.

NB :Vous noterez qu'un engrenage impose à 2 gyros d'un même groupe des précessions strictement opposées.

Rôle du couple gyroscopique : Conformément à la théorie du gyroscope, quand on impose un couple ( modéré) d'axe non colinéaire à l'axe de la rotation gyro, le gyro "réagit" en s'imposant une vitesse angulaire de précession telle que le couple gyroscopique créé annule celui imposé. Voir note particulière.

1°) En appelant  (resp  pour S1 et  pour S4 ) l'angle de précession de S5 et Cm le couple de commande sur l'axe i, donnez l'axe de mesure de la rotation  et la vitesse angulaire, en utilisant bien évidemment les deux couples gyroscopique. Solution 1°

- REMARQUE PRATIQUE :

Il est clair que par effet de réaction les gyros imposent au cadre qui les porte un couple qui se retrouve donc exercé sur le satellite. C'est donc lui qui assure le contrôle d'attitude.

2°) On pourra considérer que le satellite est parfaitement contrôlé et donc de rotation quasi nulle. On pose H = I.

Quel est le moment cinétique supplémentaire qu'apportent S5 + S6 lors d'une précession commandée?

- Solution2°

3°) PHENOMENE DE SATURATION : Comme pour les systèmes à roues, lorsque le couple perturbateur présente une composante constante en axes satellite, un paramètre important de fonctionnement diverge, vitesse angulaire ou direction.

On prendra donc un couple perturbateur de la forme:

A partir du théorème du moment cinétique appliqué à l'ensemble satellite + gyros, donner la loi d'évolution de . On supposera les angles  nuls au départ, on notera o la pulsation orbitale. Solution 3°

4°) Calculer le nombre n de périodes avant d'atteindre une valeur de saturation max fixée par la technologie.

AN : gyro : M = 7.2 kg, I = 0.0177 m²-kg, orbite : o = 0.00107 rd/s, max = 70° Solution 4°

- SOLUTION

1°) Précession  :

Nous utilisons les résultats de l'approximation gyroscopique appliqués à S5 + S6, les couples gyroscopiques se doublent donc en s'ajoutant.

2°) Moment cinétique gyros:

Le moment cinétique se calcule par ses composantes dans des axes liés à chaque gyro et donne pour chacun :

- Le moment résultant pour le groupe des 2 gyros est porté par l'axe i.

REMARQUE : Surprenant résultat qui montre que pour un couple de 2 gyros, le moment cinétique garde une direction fixe par rapport au satellite. La modulation se fait donc sur le module et donc par l'intermédiaire de l'angle .

Le moment total s'écrit donc:

3°) LOI D'EVOLUTION DE  :

La rotation satellite est quasi nulle et donc il vient, en se limitant au premier axe :

Le calcul montre que l'angle  va croître jusqu'à atteindre la valeur +90° ou -90°. On rappelle qu'en gyroscopie, la théorie est faite pour des vitesses angulaires petites et que pour  approchant de 90° ce n'est pas le cas. D'ailleurs pour les spécialistes cette position d'alignement de l'axe gyro avec celui d'une armature est une position interdite.

Ainsi  augmente en module. Ce phénomène s'appelle SATURATION DES GYROS et nécessite au bout d'une certaine période une DESATURATION.

La DESATURATION consiste à appliquer sur un temps court, avec en général des actuateurs à tuyères, un couple conséquent sur le satellite et à laisser le système de contrôle agir jusqu'à ce que les roues ou les gyroscopes retrouvent leur configuration d'origine.

4°) PERIODE DE DESATURATION :

Guiziou Robert août 2000