STABILISATION PAR MOMENT CINETIQUE EMBARQUE

|  | CONTENU : Mis à jour novembre 2001 I GENERALITES II POINTAGE TERRE Repérage roulis-lacet en long terme III EQUATIONS GENERALES IV EQUATIONS DU SCAO 0 DOF V METHODE DE CONTRÔLE PAR TUYERES |
| --- | --- |

NB : Le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de Poinsot, pour revoir les définitions et conventions d'écriture utilisées dans cette page.

I GENERALITES :

Dans tout ce qui suit, nous traitons le cas d'un satellite supposé corps solide; possédant un moment cinétique embarqué.

1°) DEFINITION ET PRINCIPE:

On dira qu'un satellite possède un moment cinétique embarqué lorsqu'il est équipé d'ACTIONNEURS 1 AXE appelés ROUES DE REACTIONS, sous forme de 1 à 3 rotors, tournant chacun autour d'un axe dont les paliers sont fixes par rapport à la structure du satellite.

Un moteur prenant appui sur le satellite agit, sur commande de détecteurs, pour faire varier la vitesse angulaire du rotor. Comme le processus ne génère que des efforts internes, le moment cinétique total Satellite + roues reste constant. Le PRINCIPE DU CONTRÔLE est donc celui d'un ECHANGE DE MOMENT CINETIQUE entre les roues et le satellite.

Le vecteur rotation est ainsi modifié et l'attitude aussi.

2°) ROUES ET VOLANTS:

On distingue 2 équipements différents fonctionnant sur le même principe.

Les ROUES DE REACTIONS, "travaillant" autour du zéro.

Les VOLANTS D'INERTIE fonctionnant autour d'une vitesse non nulle.

La vitesse de rotation est mesurée par comptage des impulsions en provenance des enroulements.

3°) CMG ( Control Moment Gyro ):

Ces actionneurs utilisent aussi une roue, dont la vitesse reste constante. Par contre l'axe de la rotation peut varier sous commande, faisant ainsi varier le moment cinétique satellite par échange de moment cinétique. Voir cours et problème sur ce site.

4°) EFFET DE REACTION:

Sur le plan mécanique, dans tous les cas l'échange de moment cinétique à bilan nul, s'opère par REACTION. Le moteur qui commande l'actionneur s'appuie sur le satellite et crée sur ce dernier un couple qui a pour effet de modifier le mouvement de rotation du satellite .

5°) DOMAINE D'APPLICATION :

La technique du moment cinétique embarqué grâce à la raideur gyroscopique, est utilisée pour les géostationnaires et les orbites basses. La raideur gyroscopique limite les conséquences de pannes.

Cependant ce SCAO n'est pas applicable ou du moins coûte cher, pour des satellites présentant de moments d'inertie élevés( gros satellites ou satellites très dissymétriques avec une grande inertie transverse.

II POINTAGE TERRE :

De nombreuses applications pratiques utilisent un satellite asservi au repère orbital local, en particulier les satellites d'imagerie spatiale.

1°) REPERE ORBITAL LOCAL :

A gauche une excellente visualisation, provenant du site SPOT4, a été utilisée et adaptée pour définir le repère orbital local.

Entièrement défini par la position P et le vecteur vitesse V.

a) Roulis-Lacet-Tangage:

La géocentrique Terre-satellite est la direction L de lacet.

L'axe T de tangage est l'unitaire du produit vectoriel de V et L

L'axe R, dit de roulis, dans le sens de la vitesse( sur orbite quasi circulaire) complète la base L T R.

b) Repère local :

Par habitude le repère orbital local a pour axes X = R, Z = -L et Y=T complétant la base directe XYZ. La pulsation orbitale vaut alors -o sur Y.

4°) EXEMPLES :

Rien ne vaut le cas réel. Vous pouvez aller consulter l'excellent site de SPOT4 et en particulier le contrôle d'attitude à l'adresse :

http://spot4.cnes.fr/spot4_fr/attitude.htm

NOTE ( Citation à partir d'un document publié) : Le système d'imagerie de la famille SPOT nécessite un pointage terre à 0°.15. Le satellite doit garder une de ses faces invariablement pointée vers la terre. Pour ce faire il est en rotation à la pulsation orbitale O autour de l'axe Y de tangage.

La principale contrainte pour la qualité géométrique des images est de maintenir toute autre vitesse résiduelle en dessous de 0.001 °/s

Le contrôle d'attitude de SPOT comprend des roues à réaction, des bobines magnétiques ( magnétocoupleurs ), des senseurs solaires et terrestre, des gyromètres et des propulseurs à hydrazine.

2°) REPERAGE ROULIS-LACET EN CONTROLE LONG TERME:

Pour les angles ( voir cas des petits angles ), plaçons nous dans le cas du mouvement libre. La raideur gyroscopique et l'évolution très lente du moment cinétique, font que ce vecteur paraît inertiellement fixe.

Le satellite est considéré comme un moment cinétique pur, et le tangage  autour de Y est supposé parfaitement maîtrisé. Lors de son déplacement long terme, sur son orbite circulaire, à la pulsation o, le moment cinétique, vu du satellite, en axes satellite, décrit un cône d'axe Y. L'extrémité de H décrit dans un plan parallèle au plan (Z, X ) un cercle, dessiné ci-dessous.

Le demi-angle d'ouverture du cône, suivant la position sur l'orbite, apparaît soit :

- comme un dépointage de roulis autour de l'axe X en position1( roulis  <0, minimum ), en position3( roulis  >0, maximum )

- comme un dépointage de lacet autour de l'axe Z en position2( lacet  >0, maximum ), en position4( lacet  >0, minimum ).

C'est cette propriété qu'on nomme ECHANGE ROULIS LACET sur le long terme. Une conséquence favorable et intéressante est qu'en contrôlant l'un des deux angles, on contrôle automatiquement l'autre, ce qui réduit le nombre de capteurs et d'actuateurs.

III EQUATIONS GENERALES :

Le théorème du moment cinétique donne :

Tous calculs effectués en axes satellite il vient :

IV EQUATIONS DU CAS 0 DOF :

L'étude se limite à celle du pointage terre.

1°) DEFINITION SCAO N DOF (N = 1, 2, 3 ) :

"DOF" = Degrees Of Free = Degrés De Liberté. Expliquons sa signification à partir du moment cinétique qui possède 3 composantes . Dans le cas du pointage Terre le vecteur H doit rester constamment normal au plan orbital. On impose donc Hx = Hy = 0 et Hz = H. Ainsi aucun degré de liberté n'est accordé à aucune composante, puisque toutes sont fixées. Il y a 0 DOF.

On peut ainsi libérer 1 2 ou 3 composantes.

2°) EQUATIONS DU CONTRÔLE 0 DOF:

Les hypothèses : pointage terre( HX = HZ = 0, HY = - H ) et petits angles de roulis-lacet-tangage( mode courant de stabilisation ) permettent de simplifier le vecteur rotation et les équations:

ATTENTION : le signe de la rotation orbitale peut changer suivant la direction de Y normal au plan orbital.

Avec nos conventions : roulis /X,  lacet /Z et  tangage /Y

On notera qu'en court terme on pourra négliger les termes contenant o.

Avec les simplifications résultant des hypothèses les équations deviennent :

a) CONTRÔLE TANGAGE ET SATURATION:

L'équation de tangage en montre clairement, d'une part un découplage d'avec les autres angles et aussi l'action directe par effet de réaction de la dérivée de H ou de - Hy, effet qui apparaît comme un couple de réaction ( c'est le but recherché ).

Tous les types de commande sont alors possibles les plus courants et classiques étant :

Par exemple pour un contrôle PD et un couple perturbateur de la forme Cy =  + Cpy cosot, avec une composante constante  en axes satellites, il vient :

La solution du système fait apparaître un biais résiduel sur , qui reporté sur le moment cinétique montre une croissance en module du moment cinétique, c'est le PHENOMENE DE SATURATION :

b) MOUVEMENT LIBRE LACET-ROULIS :

Les équations du système libre sont découplées vérifient le système :

| I |  |
| --- | --- |

Pour calculer les 2 fréquences propres de ce système manifestement stable et conservatif, nous formons l'équation aux pulsations propres , le calcul classique donne :

Il ne faut pas chercher loin pour découvrir que les 2 pulsations propres du mouvement sont :

La pulsation 1 très lente est associée au mouvement long terme( grande période ) alors que 2 beaucoup plus rapide décrira le mouvement court terme(courte période ).

Comme la solution générale du mouvement libre est une combinaison des 2 mouvements propres sinusoïdaux, on peut tracer l'allure de la courbe décrite par l'extrémité du moment cinétique et qui représente l'évolution du couple lacet-roulis avec échange de valeurs tout au long de l'orbite.

c) MOUVEMENT REEL LACET-ROULIS :

Les dessins plus bas montrent mieux qu'une longue explication le rôle des divers moments cinétiques.

Le vecteur htransverse( en noir ) est le moment cinétique perturbateur. P est l'extrémité du moment cinétique total et Q celui du moment cinétique roue.

Sous l'effet de perturbations possédant une composante constante en axes satellites, l'allure du mouvement général en lacet-roulis ressemble à celle du dessin ci-dessous.

En pointillé est figuré la trajectoire, long terme, moyenne, du moment cinétique total HT( en rouge ), d'extrémité P, ce mouvement est très lent.

Sur le dessin de droite est matérialisé le mouvement de Q, extrémité du moment cinétique de la roue, mouvement de nutation à pulsation 2.

Le mouvement réel est la composée des 2 mouvements, la trajectoire est décrite en rouge

On peut donc en déduire que le lacet et le roulis divergent lentement et nécessitent un contrôle.

V METHODE DE CONTRÔLE :

1°) EQUATIONS DU CONTRÔLE LONG TERME :

Le MOUVEMENT LONG TERME EST CELUI DU MOMENT CINETIQUE TOTAL HT. En effet le couple des perturbations externes est évidemment petit et la vitesse de l'extrémité de HT est très faible.

Le contrôle long terme est celui qui s'opère à la pulsation 1 de grande période ( de l'ordre de 2 heures ). Les vitesses sont petites et les accélérations encore plus petites et négligeables . Donc le système décrivant ce mouvement s'écrit simplement :

On retrouve tout naturellement la pulsation propre 1 égale o.

2°) EFFETS DES COUPLES PERTURBATEURS :

Il n'est pas question de faire le bilan de toutes les perturbations, la plupart ayant déjà été décrites sur ce site.

Cependant, elles peuvent se classer en 2 catégories, celles qui comportent un couple constant en axes satellites et celles qui comportent un couple constant en axes inertiels.

a) Cas d'un couple constant en axes satellites :

Rappelons les équations les plus générales et supposons CX, CZ constants, par exemple <0.

Le système différentiel présente une solution particulière constante, et une solution générale combinaison des 2 oscillations propres( une lente et une rapide).

L'effet du couple constant se traduit donc par un décalage du centre du mouvement  long terme.

a) Cas d'un couple inertiel constant :

Pour simplifier ne gardons qu'un couple inertiel constant  dans le plan orbital supposé fixe. Alors, au cours du temps ce couple voit ses composantes en axes satellites varier sinusoïdalement à la pulsation orbitale o.

Comme le second membre du système général oscille à une fréquence égale à une fréquence propre, les mathématiques nous apprennent qu'il y a résonance, se traduisant pour  et , par une solution particulière de la forme

Ce qui se traduit, sur le mouvement par une trajectoire divergente en forme de spirale d'Archimède.

Naturellement, la réalité met en œuvre des couples de toute nature et la trajectoire tient donc des 2 types, comme indiqué par un croquis en IV 2°).

3°) UN EXEMPLE DE CONTRÔLE :

CONTRAINTE A RESPECTER EN CONTINU :

Conserver le moment cinétique total, le moment cinétique roue et l'axe Y, colinéaires. Ou encore p = q = r = 0 quel que soit t et xyz confondus avec XYZ.

LES MOYENS :

a) Détection sur un seuil roulis maximum, par exemple, et déclenchement de la séquence de contrôle

b) Déplacement de HT , sur contrôle long terme, jusqu'à l'amener dans la position désirée.

Une conséquence immédiate est que le moment cinétique H de la roue s'écarte de HT et donc s'amorce une précession d'angle important.

c) Réduction à zéro de la nutation, sur contrôle court terme, tout en conservant HT en place.

4°) REALISATION DU CONTRÔLE ACTIF :

Comme roulis et lacet s'échangent sur le mouvement lent, la détection s'opère par exemple sur le roulis au franchissement d'un seuil de vitesse angulaire.

Un "coup de tuyère impulsionnel d' angle de biaisage  " est alors délivré ramenant le point (  ) dans une zone acceptable.

| Angle de biaisage  |  |
| --- | --- |

CALCULS :

Supposons une détection . Une action tuyère est exercée durant un temps t de l'ordre de 50 à 100 ms, avec des couples CX et CZ , en axes satellites, vérifiant un biais . Seules les dérivées sont prises en compte dans une processus impulsionnel, analogue à une percussion.

A RETENIR : L'effet d'un coup de tuyère est de déplacer l'extrémité Q du moment cinétique total et d'augmenter le rayon de la nutation du moment cinétique H de la roue autour de HT.

Une étude poussée montrerait qu'un bon choix du biais, et du seuil, conduit à un cycle limite, comme suggéré ci-dessous.

ADAPTATION DU CONTRÔLE LONG TERME POUR ANNULER LA NUTATION :

Nous avons signalé qu'en déplaçant le moment cinétique total, on créait automatiquement une nutation plus importante, avec une période déjà rencontrée, qu'on a appelléeT2, associée à la pulsation court terme 2.

La "ruse" du contrôle de la nutation, consiste à délivrer le coup de tuyère en 2 temps de durée t/2, espacés de T2/2, grâce à 2 "tops" facilement programmables. Ainsi, comme le montre la figure ci-dessous, le moment cinétique HT(extrémité Q )total et celui H(extrémité P ) de la roue se retrouvent en coïncidence( aux erreurs de fonctionnement près), ce qui supprime la nutation.

5°) LIMITES DE LA METHODE :

Le contrôle en quasi continu, demande un nombre très élevé d'activations de tuyères, avec un risque très pénalisant de panne en "tuyère ouverte".

La précision atteinte par la détection sur seuils n'est pas excellente, de plus les erreurs d'alignement soit de la roue soit des senseurs, se répercutent naturellement sur l'attitude.

Guiziou Robert août 2000, revu novembre 2001