RESULTATS : STABILISATION PAR MOMENT EMBARQUE

Angles en degrés.

Satellite : Inertie roulis = 400 m²kg,  Inertie tangage = 500,  Inertie lacet = 300

- I MOUVEMENT LIBRE : simulation de 5640 secondes= T2

2 périodes propres T1=5640 s et T2=217.7 secondes

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0.00008; v_tangage0=0; v_lacet0=0.00005; % Initialisation en position (rd) roulis0=0.02; tangage0=0; lacet0=0.03; H= -10 Nms |
| --- | --- |

REMARQUES : On observe le mouvement court terme, de période calculée T2=2*(Ir*Il)^0.5/H =217.7 secondes, celui qui donne les festons dans le diagramme (lacet tangage). Ici on compte environ 27 boucles environ, donc une période de 209 s, ce qui confirme la période calculée. Le graphe est centré, quand il n'y a pas de couples extérieurs ( mouvement libre). Le mouvement long terme est un cercle de rayon 2° environ.

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0.00008; v_tangage0=0; v_lacet0=0.00005; % Initialisation en position (rd) roulis0=0.02; tangage0=0; lacet0=0.03; H= -50 Nms |  |
| --- | --- | --- |

- VARIATIONS DU ROULIS ET LACET :

- Roulis en rouge et lacet en bleu, angles en degrés

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0.00008; v_tangage0=0; v_lacet0=0.00005; % Initialisation en position (rd) roulis0=0.02; tangage0=0; lacet0=0.03; H= -10 Nms |
| --- | --- |

- II MOUVEMENT PERTURBE : simulation de 5460 s

1°) COUPLE CONSTANT EN AXES SATELLITE :

| Exemple Cx=40016 e-4 Nm, Cy=Cz=0 | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0.00008; v_tangage0=0; v_lacet0=0.00005; % Initialisation en position (rd) roulis0=0.02; tangage0=0; lacet0=0.03; H= -10 Nms |
| --- | --- |

REMARQUE : On observe le décalage du centre du mouvement long terme, ici sur le roulis décalage de 2°, conforme au callcul théorique.

1°) COUPLE CONSTANT EN AXES INERTIELS :

Par exemple un couple d'amplitude 8 e-5 Nm dans le plan de la trajectoire, porté par la verticale ascendante au temps 0 de la simulation

| Couple inertiel de 8e-5 Nm suivant la verticale ascendante à t = 0 | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0; v_tangage0=0; v_lacet0=0; % Initialisation de position en rd roulis0=0.02; tangage0=0; lacet0=0.02; Moment cinétique H=-10Nms |
| --- | --- |
|  | Mêmes conditions initiales et même couple inertiel, mais avec H = -20 Nms. On observe l'effet de la raideur gyroscopique sur la réduction des amplitudes angulaires. |

2°) PRESENCE DU GRADIENT DE GRAVITE :

. Ci dessous le tangage en l'absence de contrôle par la roue

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0; v_tangage0=-0.0001; v_lacet0=0; % INITIALISATION DES POSITIONS ANGULAIRES EN rd roulis0=0.02; tangage0=0.05; lacet0=0.02; H0=-20;K1=0;K2=0; |
| --- | --- |

On retrouve 2 périodes de 7281 secondes pour le tangage libre du satellite sous gradient de gravité.

On constate l'insensibilité du satellite au gradient de gravité, sur les autres angles0.

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s) v_roulis0=0; v_tangage0=-0.0001; v_lacet0=0; % INITIALISATION DES POSITIONS ANGULAIRES EN rd roulis0=0.02; tangage0=0.05; lacet0=0.02; H0=-20;K1=0.005;K2=2.2; |
| --- | --- |

3°) MISE EN PLACE DE L'AMORTISSEMENT TANGAGE

On a choisi un retour critique avec un amortissement réduit de 0.7 et une pseudo période de 2000 secondes

Ce qui donne K1=0.005 et K2=2.2, avec l'allure ci-dessous du retour

|  | % Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s). v_roulis0=0; v_tangage0=-0.0001; v_lacet0=0; % INITIALISATION DES POSITIONS (rd ) roulis0=0.02; tangage0=0.05; lacet0=0.02; H0=-20;K1=0.005;K2=2.2; |
| --- | --- |

- III MOUVEMENT CONTROLE :

- Le cas envisagé est celui d'un contrôle grossier du roulis à 1°.5.

Ci-dessous le diagramme d'évolution lacet-roulis, avec un contrôle sur seuil de roulis de 1°.5.

2 coups de tuyères de 1 seconde sont délivrés, espacés de la demi période de nutation T2.

Le couple tuyère est de  0.2094 Nm sur les axes roulis et lacet.

Les conditions initiales sont :

Il=300;It=500;Ir=400;

% Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s)

v_roulis0=0;v_tangage0=0;v_lacet0=0;

% INITIALISATION DES POSITIONS ANGULAIRES EN rd

roulis0=0.02;tangage0=0;lacet0=0.02;

Un moment cinétique de 20 N-m-s

Le biaisage est pris 45° ( Cx = CZ )

On remarque nettement la nutation en demi cercle autour du moment cinétique, à la période T2. Cette nutation est annulée par le deuxième coup de tuyère.

NB : le pas de calcul durant les coups de tuyère ont été pris à 0.1 seconde, pour saisir l'aspect impulsionnel des couples. Ailleurs, un pas

de 5 à 15 secondes convient.

- IV SATURATION ET DESATURATION PAR TUYERES:

% Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s)

v_roulis0=0;v_tangage0=0;v_lacet0=0;

% INITIALISATION DES POSITIONS ANGULAIRES EN rd

roulis0=0.02;tangage0=0.02;lacet0=0.02;

% LE MOMENT CINETIQUE EST PORTE PAR Y ET VAUT Hy=20 N-m-s à t=0

% EN DESATURATION ET COMMANDE P.D :K1=0.05;K2=22.2;

- Ci dessous le tangage en fonction du temps

Et le contrôle du moment, ramené systématiquement à son niveau de départ, dès le dépassement de 2%.

Ci dessous les périodes d'application du couple de désaturation

- Graphe du couple

*****************************************************************************

- Nouvelle simulation en PID avec K1 et K2 multipliés par 2 ( K1=0.1 K2=44.4)

On constate un meilleur contrôle du tangage

- IV DESATURATION PAR MAGNETOCOUPLEURS:

% Initialisation en vitesses angulaires absolues (rd/s)

v_roulis0=0;v_tangage0=0;v_lacet0=0;

% INITIALISATION DES POSITIONS ANGULAIRES EN rd

roulis0=0.02; lacet0=0.02;

NB:Choix d'un tangage réduit pour simuler le régime permanent

tangage0=0.2*pi/180;

% Choix d'un gain et du moment magnétique d'une bobine.

gain_desat_magn=1;moment_magnetique=20 A-m²)

Conservation de la commande roue pour éviter les à-coups

K1=0.8;K2=70; H0=20 Nms

% Contrôle en désaturation, niveaux des couples admissibles

Hmax=1.006*H0;( pour un maintien quasi constant);

Hmin=H0/2;

On note les séquences de désaturation, naturellement rapprochées parce que les couples perturbateurs sont pris importants et le seuil très proche de la valeur nominale.

Comparant les tuyères et les magnétocoupleurs, les couples mis en oeuvre sont du même ordre de grandeur. ( 10-3 N-m)

***************************************************