BUREAU D'ETUDES N° 2

LANCEUR ARIANE 5 (VOL 501)

|  | CONTENU : Mis à jour novembre 2000 Sujets abordés : Propulsion à moteurs multiples Utilisation des impulsions spécifiques sol, moyenne, dans le vide Calcul de poussées et d'accélérations Effet de largage d'étages Passage du mur du son Performances en vitesse, performances en masse utile Missions interplanétaires Durée 4 h |
| --- | --- |

Ce bureau d'études a été construit à partir de documents de presse de préparation du vol inaugural 501. Depuis certainement des données techniques ont pu évoluer, ne changeant cependant rien au déroulement général de la mission.

La consultation de plusieurs documents concernant le lanceur ARIANE V permet d'obtenir en valeurs moyennes ou estimées les caractéristiques générales suivantes:

ETAGE CENTRAL CRYOTECHNIQUE (EPC):

Masse totale : 170 tonnes

Ergols (LH2 + LO2) : 155 tonnes ( utiles et consommés après le décollage)

Temps de combustion: 570 secondes

Impulsions spécifiques en m/s:

Ispv = 4070 m/s

Ispsol = 3640 m/s

ETAGE D'ACCELERATION A POUDRE ( EAP ):

Masse unitaire totale: 276.5 tonnes

Masse unitaire de poudre: 237 tonnes ( utiles et consommés après le décollage)

Temps de combustion: 130 s dont:

Pour modéliser la pleine poussée pendant 100 s on prendra un débit de 2061 kg/s et Ispmoyenne . Pour modéliser la queue de poussée des 30 s restantes, on adoptera un débit massique linéaire décroissant de 2060 à 0 kg/s, et Isp vide

Impulsions spécifiques fournies:

Ispv=3046 m/s

Ispsol=2506 m/s

ETAGE A PROPERGOLS STOCKABLES (EPS):

Masse totale: 11 tonnes

Masse d'ergols: 9.7 tonnes

Impulsion spécifique dans le vide: Ispv = 3150 m/s

Temps de combustion: 1100 secondes

CASE A EQUIPEMENTS: 1.1 tonnes ( reste jusqu'à la fin du vol )

SPELTRA: système d'éjection des satellites, pour un lancement multiple: 0.8 tonnes

COIFFE: 2 tonnes.

CHRONOLOGIE GENERALE :

CONDITIONS DE CALCUL ADOPTEES:

FONCTIONNEMENT DES EAP: prendre, comme meilleure approximation, une Isp moyenne.

RESTE DU VOL DANS LE VIDE

LARGAGE DE LA COIFFE EN FIN DE VOL DES EAP.

On appellera Mu la masse utile, variable, que le lanceur peut placer en orbite.

On considérera que ce lanceur est équivalent à un lanceur multiétages classique, mais avec une motorisation plus complexe pour l'étage 1.

De 0 à 100 s: Etage 1 avec une motorisation comprenant les 2 EAP et l'EPC, en impulsions spécifiques moyennes

De 100 à 130 s: Etage 2 comprenant l'EPC et les 2 EAP en queue de poussée, en impulsions spécifiques dans le vide

De 130 s à 570 s: Etage 3 avec l'EPC seul, dans le vide

De 570 à 1670 s: Etage 4 avec l'EPS seul, dans le vide.

QUESTIONS

1°) CALCULS GENERAUX LANCEUR AVEC Mu = 5900 kg:

a) Calculer:

La masse et la poussée au décollage.

L'accélération statique puis réelle au décollage. Comparer au graphe.

L'indice de construction des EAP, de l'EPC et de l'EPS.

La poussée et l'accélération statique de l'EPS.

b) On désire confirmer quelques événements de la phase propulsée, notamment concernant l'accélération statique:

Au moment de la séparation des EAP à t = 139 s ( 132 s de vol ), calculer le saut d'accélération, provoqué par la séparation des EAP, le lanceur étant considéré dans le vide. Notez un peu plus tard à 192 secondes, un autre petit saut d'accélération très discret, pourquoi?

Calculer l'accélération en fin de combustion de l'étage EPC.

Commentez les résultats en comparant au graphe.

2°) MISE EN ORBITE:

On adopte naturellement les données de l'Aérospatiale, en ce qui concerne la mission:

Apogée Za = 35786 km (orbite GTO)

Périgée Zp = 528 km

Injection réalisée en fin de combustion de l'EPS:

Zo = 1463 km, to = 26 mn 29 s.

Inclinaison orbitale visée i = 8°.36

Latitude du point d'injection  = - 6°

a) Calculer :

La vitesse absolue Vo du tir

La pente absolue o du tir

L'azimut absolu o du tir ( Naturellement avec tir vers le sud-est , depuis Kourou)

b) Calculer les conditions relatives du tir, en utilisant le passage conditions relatives-conditions absolues:

La vitesse relative Vr

La pente relative r du tir

Comparer aux résultats du tableau de marche lanceur.

c) Le graphe de la pression dynamique ( P = 0.5 (Z)VR2 ) lors de la traversée des couches atmosphériques, donne un maximum( confirmé par le tableau de marche ), au temps Ho = 69 s.

On donne la loi d'évolution de la masse volumique de l'air en fonction de l'altitude Z) = 2.4 * exp( - 0.16Z ) en kg/m3

Pouvez-vous retrouver la manifestation du phénomène sur les données graphiques, notamment sur l'accélération?

Retrouver sensiblement la valeur de la pression dynamique maximum.

3°) PERFORMANCES LANCEUR:

On fournit les performances propulsives du lanceur, en fonction de la masse utile pour divers cas, avec Mu en kg et Vprop en m/s.

LANCEMENT DOUBLE ET 5500 < Mu < 6500 kg :

Vprop = 13662.5 - 0.325 Mu

LANCEMENT DOUBLE ET 17000 < Mu < 19000 kg :

Vprop = 11645.5 - 0.1115 Mu

LANCEMENT DOUBLE ET 2000 < Mu <4500 kg :

Vprop = 14080 - 0.44 Mu

En utilisant le tableau de marche du lanceur, et les performances propulsives du lanceur ARIANE 5:

a) Calculer les pertes de vitesse subies durant le vol, toutes causes confondues, pour la mission GTO avec Mu = 5900 kg, en lancement double Quelle masse ARIANE 5 peut-elle injecter en GTO , en tir simple? A comparer aux 4200 kg de ARIANE 4.

b) MISSION ORBITE BASSE CIRCULAIRE EQUATORIALE 200 km, lancement simple:

Pour des pertes de vitesse évaluées à Vpertes = 2420 m/s, donner la charge utile maximum satellisable. Comparer aux prévisions.

c) Vérifier que, pour l'étage1 équivalent, V1 = 2540 m/s, V3 = 6157 m/s.

On ne calculera pas V2 = 778 m/s et V4 = 2285 m/s.

d) MISSION LUNAIRE:

Pour une mission lunaire, à la même altitude que le tir GTO, conduisant juste à la limite de la libération terrestre, supposé profiter pleinement de l'entraînement de la terre et avec des pertes de vitesse évaluées à 3100 m/s, donner la masse approximative vers la lune , en tir simple.

4°) MISSION INTERPLANETAIRE APRES UNE GTO : On projette un vol interplanétaire avec utilisation du lanceur complet et une orbite GTO. Ariane satellise M = 6700 kg sur le transfert GTO.

Cette masse comporterait une s onde et un moteur de caractéristiques (Impulsion spécifique, indice de construction) identiques à l'EPS.

Calculer la masse de la sonde pour une vitesse à l'infini de 3 km/s, en décrochant de l'orbite GTO à l'apogée (comme pour la mission GIOTTO vers la comète de Halley).

5°) MISSION INTERPLANETAIRE AVEC PARKING A 200 km :

On reprend la même mission qu'en 4°) mais à partir de l'orbite de parking basse à 200 km sur laquelle ARIANE 5 place 18000 kg en lancement simple. Donner la masse de la sonde pour cette autre procédure de tir. Un seul moteur vous paraît-il suffisant? Eventuellement envisager 2 moteurs de mêmes caractéristiques.

Conclure sur la masse de la sonde.

GUIZIOU Robert novembre 2002

Une version Word 97 existe nommée BE_AR5.DOC