BUREAU D'ETUDES

SATELLITE D'IMAGERIE SPATIALE

Héliosynchronisme

Phasage

Optique

Résolution

Transmission des données

Durée 5 h

GUIZIOU 1996

Rev 1: 10/97

SPOT\SPOT_BE.DOC

HELIOSYNCHRONISME ET PHASAGE

Cette partie théorique est destinée à préparer une analyse de mission concernant un satellite de cartographie et d'imagerie spatiale.

A SATELLITES D'IMAGERIE SPATIALE

Consulter la documentation fournie.

B- HELIOSYNCHRONISME

1°) RAPPELS THEORIQUES: Nous savons que la perturbation gravitationnelle due à l'aplatissement polaire de la terre est représentée par le coefficient J2 dans le développement en série du potentiel gravitationnel terrestre. Si l désigne la latitude géocentrique et r le rayon vecteur, le potentiel s'écrit au deuxième ordre:

µ §

La perturbation engendre par l'intermédiaire de la force perturbatrice et des équations de Gauss, après calcul moyenné des effets sur une période , les conséquences suivantes:

(1)          µ §

(2)          µ §

et sur le moyen mouvement noté n (vitesse angulaire moyenne T=2p/n)

µ §

2°) HELIOSYNCHRONISME

La formule (1) montre que le plan orbital précessionne à la vitesse dW/dt autour de l'axe nord-sud de la terre.

Vu du centre de la terre dans le repère géocentrique équatorial, le plan méridien qui contient le soleil précessionne autour de l'axe nord-sud à la vitesse wS/T au taux de 1 tour par année tropique.

1 année tropique = 365.24219 jours solaires moyens (Temps séparant 2 alignements consécutifs de la ligne Terre Soleil avec la ligne vernale g)

1 jour solaire moyen = 24 h = 86400 s

On dit que l'orbite est héliosynchrone lorsque le mouvement vérifie:

Voir figures 1 et  1'

3°) HEURE LOCALE AU NOEUD ASCENDANT ET TEMPS UNIVERSEL (TU, GMT, ZULU TIME)

Lorsque le satellite passe au noeud ascendant, il survole un point N* lié à la terre. On appelle H l'heure locale en N*, c'est à dire l'heure solaire moyenne en N*. Cette heure est différente du TEMPS dit UNIVERSEL qui est le temps civil de Greenwich ou heure locale de Greenwich.

Vous établirez les relations ci-dessous, capitales pour la compréhension et plus tard pour les calculs d'heure d'injection.

4°) CONSEQUENCES DE L'HELIOSYNCHRONISME:

On supposera l'orbite circulaire (e = 0), hypothèse évidente pour un satellite d'imagerie spatiale.

1°) Justifier et répondre alors à :

L'heure locale H au noeud ascendant est constante. C'est une caractéristique essentielle de l'orbite.

Donner est l'heure locale au noeud descendant en fonction de H?

Que pouvez-vous dire de l'éclairement au sol lorsque le satellite repasse au dessus d'une même latitude dans le même sens "montant" ou "descendant"?

Que pensez-vous des prises de vue dans ces conditions et de la comparaison des clichés?

2°) Montrer que l'héliosynchronisme peut se traduire par la relation sans dimension: RT=6378.135 km, J2=1.082616 10-3, mT=39.860064 km3s-2

µ §

ou bien avec a en km:

µ §

On retiendra donc l'idée essentielle que l'héliosynchronisme impose une relation a=f(i) entre a et i.

Calcul: pour une variation autour de i=98°.7 de Di=0°.1 calculer Da.

C- PHASAGE

Nous continuons toujours sur l'idée de base d'un satellite d'imagerie, qui doit pouvoir comparer des prises de vue d'un même site à des époques aussi rapprochées que possible.

Il est donc nécessaire que la trace sol du satellite se referme pour la première fois au bout d'un temps TR appelé période de répétitivité. Quand on réalise cette condition on dit que le satellite est phasé. La propriété s'appelle PHASAGE DE L'ORBITE.

TN étant la période nodale, c'est à dire le temps qui sépare 2 passages consécutifs du satellite au noeud ascendant. Montrer que si n désigne le moyen mouvement képlérien ou encore la vitesse angulaire moyenne de dq/dt:

la période nodale, compte tenu des perturbations, vaut alors:

D- HELIOSYNCHRONISME ET PHASAGE

Un satellite destiné à l'imagerie spatiale sera donc HELIOSYNCHRONE ET PHASE.

Montrer dans ces conditions que :

La période de répétitivité TR est un nombre k entier de jours solaires moyens.

La période de répétitivité TR est aussi un nombre ns entier de périodes nodales.

Que ces 2 nombres k et ns sont premiers entre eux.

DEFINITION DE LA MISSION

On souhaite mettre en orbite un satellite d'observation de la terre, destiné à cartographier pratiquement tout le globe terrestre, à étudier la distribution des parcelles cultivées ou non et la nature des cultures sur notre planète, à suivre leur évolution dans le temps sur une période de plusieurs années. Des missions ponctuelles de suivi de pollutions ou de catastrophes naturelles peuvent également lui être proposé.

Les équipements optiques doivent permettre la prise de vue d'un même site sous des angles différents de manière à constituer des couples stéréoscopiques capables de permettre le tracé de courbes de niveau et de restituer les altitudes.

On essaiera donc de faire en sorte de faire apparaître un sous cycle de prises de vue stéréoscopiques. Voir figure 6.

CHOIX GENERAUX SUR L'ORBITE

1- Classiquement une orbite héliosynchrone et phasée est retenue, pour répondre au besoin d'images de qualité régulière (héliosynchronisme) et de suivi répétitif (phasage).

2- La durée de vie importante de plusieurs années impose une altitude  Z>500 km pour limiter les effets du frottement atmosphérique résiduel.

3- La qualité des images interdit des prises de vue à partir d'altitudes élevées, donc un maximum de Z<1000 km est retenu.

4- L'heure locale au noeud descendant est choisie  à H=10 h 30 mn pour permettre des prises de vue un peu contrastées mais sans ombres importantes.

5- Pour pallier aux inévitables perturbations et dispersions sur les paramètres, on doit assurer un recouvrement partiel des traces entre deux traces les plus voisines de 7.5 km.

EQUIPEMENT OPTIQUE EMBARQUE

Le satellite est muni de deux systèmes de prise de vue HRV (Haute Résolution dans le Visible). Voir figure 4

Angle d'ouverture qv =4°.2 de chacune des caméras

Angle de 4° entre les axes de visée symétriques de chaque HRV de part et d'autre de la verticale. Donc angle de recouvrement des 2 visées: 0°.2

Focale f = 1082 mm

Un miroir orientable peut être "tilté" à droite ou à gauche permettant des prises de vue obliques jusqu'à 27° de la verticale. Voir figure 7

Electronique de saisie des images:

Réception des informations lumineuses sur une mosaïque de photodiodes CCD:

Chaque barrette disposée perpendiculairement à la vitesse su satellite, contient N = 6000 cellules d'une longueur (pixel) dx=13 mm.

La mosaïque contient nb barrettes.

La mission de base d'étude cartographique et de recensement des parcelles demande une résolution au sol de dL = 10 m au moins.

ANALYSE DE MISSION RELATIVE A L'ORBITE

Les caractéristiques du système optique sont "dimensionnantes" pour l'orbite.

On calculera donc:

L'altitude Zmax compatible avec la résolution sol.

La largeur de bande maximale L(Z) fonction de l'altitude, compatible avec le cahier des charges.

Le nombre entier n(Z) minimal d'orbites nécessaires pour "couvrir" la terre à l'équateur compte tenu du recouvrement imposé.

La période TR(Z) de répétitivité minimale pour chaque altitude. Tracer la courbe TR(Z) et conclure en montrant que la durée minimale du cycle de répétitivité en jours pourrait être k = 26 jours.

Donner alors les valeurs possibles du nombre ns d'orbites par cycle.

Nous ne pouvons pas tout détailler, mais une étude fine des propriétés des nombres k et n permettrait d'éclairer le choix qui est fait. Vous prendrez n=369 orbites parce que cela crée une possibilité de sous cycle de 5 jours. En effet tous les 5 jours le satellite décrit 71 orbites entières à 1/26ème d'orbite près.

Calculer alors le demi-grand axe , l'altitude Z, l'inclinaison orbitale i et la période orbitale képlérienne T. Compte tenu de la perturbation J2 sur la période nodale, affinez le calcul de l'altitude.

ETUDE DE LA REPARTITION DES TRACES AU SOL ET APPLICATION PRATIQUE

1°) Vous montrerez que pour un satellite héliosynchrone les longitudes des noeuds ascendants sont données par:

où

j est le n° d'orbite compté à partir de 0

L1 la longitude Greenwich du premier noeud ascendant de l'orbite n° 0 au temps t1.

N(j) le jème noeud ascendant

TN la période nodale qui sépare deux passages consécutifs au noeud ascendant.

NB: Avec l'héliosynchronisme, en matière de traces sol et de phasage, tout se passe comme s'il n'y avait pas de perturbation due à J2 mais avec une terre tournant sur elle même en exactement 24 h.

2°) Etude du cycle et du sous cycle

Montrez que les traces à l'équateur de 2 orbites consécutives sont décalées l'une de l'autre vers l'ouest de DL = -25°.366.

Vérifiez que 2 orbites de même numéro mais pour 2 jours consécutifs J et J+1 sont décalées de DL = 4°.878

Vous vérifierez alors l'existence du sous cycle de 5 jours en constatant que l'orbite n° p+1 du jour J+5 se décale de l'orbite n° p du jour J de DL =  0°.9742, ce qui est l'intertrace minimal donnant au sol une bande de 108.445 km, tout à fait conforme aux spécifications . Ainsi tous les 5 jours la prise de vue d'un même site est possible à condition de prévoir un tilt des miroirs.

3°) Déduire de ces calculs et des possibilités d'inclinaison de l'axe de visée les jours où le satellite peut faire des photos du même site sous des angles différents à droite ou à gauche.

CALCULS ANNEXES

I) Calcul des paramètres d'injection pour un tir réalisé par notre lanceur national Ariane IV.

L'heure locale de survol du noeud descendant est choisie à 10 h 30 mn. Le tir du lanceur est programmé le 16 mars 1996.

On donne   lg(16 mars 1996 0 h) = 173°.86

Calculer grâce aux documents fournis par le M.U.A (Manuel Utilisateur d'Ariane):

La latitude de l'injection lo

La longitude Lo de l'injection

La longitude Greenwich WG du noeud ascendant N, à l'instant to de l'injection.

L'heure to de l'injection.

Déduire alors la loi d'évolution de la longitude du noeud descendant en fonction du n° d'orbite ou de la date TU.

La station de télécommunications de Toulouse a comme coordonnées géographiques longitude = 1°.45, latitude = 43°.62.  Vétrifiez que c'est l'orbite n°6 qui est au plus près de Toulouse au noeud descendant. Donner éventuellement l'heure de survol de la latitude de Toulouse.

I I) Du débit de télémesure

L'information fournie par l'électronique associée à l'optique, code chaque pixel sur un nombre de bits r = 6.

On appelle Vs la vitesse de balayage sol su satellite, dx la résolution et L la bande de terrain balayée.

Calculer le débit D en bits/seconde nécessaire pour satisfaire à la mission. Application numérique.

II ) Calcul du taux de descente journalier en m/jour

Partant du théorème de l'énergie cinétique et en utilisant le lien entre a et l'énergie spécifique, établir:

µ §

où

r(Z) = 3 10-14 kg/m3  densité atmosphérique résiduelle à l'altitude Z=7200 km.

S = 12 m² la surface de référence

CD = 2.7  un coefficient de traînée

m = 1800 kg la masse du satellite

Donner le taux de descente jounalier et éventuellement discuter les conséquences sur la mission.